1. Bối cảnh dữ liệu

Một nhà máy chế biến cà phê cung cấp dữ liệu phân tích thành phần hóa lý, địa điểm thu mua (Location) và phổ cận hồng ngoại (NIR) của các mẫu cà phê thô (green coffee).
Ban quản lý nghi ngờ có sự không đồng nhất giữa nguồn cung, dẫn đến biến động về độ ẩm, protein, đường, lipid, và cả đặc tính NIR.

Do không có đội ngũ chuyên gia phân tích thực phẩm, nhà máy thuê nhóm của bạn (kỹ sư Cơ – Điện nhưng am hiểu dữ liệu) để:

- Kiểm tra chất lượng đầu vào

- Xác định bất thường

- Đề xuất cách phân loại / giám sát nguyên liệu bằng dữ liệu NIR

Dữ liệu thật, gồm nhiều cột dạng:

- Chemical composition: moisture, protein, sugars, lipids, ash…

- Location: L1 – L6

- NIR spectrum: hàng trăm biến dạng NIR_1100, NIR_1102, …

- Có thể có một số biến cảm quan hoặc phân tích khác tùy theo file thực tế.

2. Mục tiêu phân tích

Nhóm cần trả lời 5 câu hỏi chính:

(1) Chất lượng nguyên liệu có khác nhau theo Location?

- Dùng PCA hoặc cluster phân tích sự khác biệt giữa vùng thu mua

- Biến nào giải thích sự khác biệt rõ nhất?

- Location nào ổn định nhất và Location nào biến động lớn?

(2) Xác định các mẫu bất thường (anomaly detection)

Gợi ý:

- Dùng IQR, z-score hoặc PCA distance

- So sánh xem outlier đến từ Location nào

- Các mẫu này có khác biệt gì về NIR?

(3) Mối quan hệ giữa thành phần hóa lý và phổ NIR

- Xác định các wavelength (biến NIR) có tương quan mạnh nhất với:

  - độ ẩm

  - đường

  - protein

  - lipid

- Gợi ý:

  - dùng regression / correlation map / ….

(4) Dự đoán chỉ tiêu hóa lý từ phổ NIR

Sinh viên chọn 1 chỉ tiêu để dự đoán (ví dụ: moisture hoặc protein).

- Chia train/test

- So sánh ít nhất 2 thuật toán

- Đánh giá RMSEP, R²

(5) Đề xuất hệ thống giám sát nguyên liệu cho nhà máy

Dựa vào kết quả phân tích, nhóm cần mô tả:

- Nếu gắn cảm biến NIR tại dây chuyền → thông số nào phải theo dõi?

- Location nào cần kiểm soát chặt hơn?

- Cách tích hợp dữ liệu NIR vào hệ thống cảnh báo (Threshold? Model? Control chart?)

- Đề xuất dashboard/báo cáo cho quản lý

3. Yêu cầu kết quả

Nhóm nộp 1 báo cáo gồm:

A. Phần mô tả dữ liệu

- Giới thiệu các nhóm biến (hóa lý, NIR, Location)

- Kiểm tra thiếu dữ liệu, giá trị lạ

B. Phân tích & mô hình

- PCA hoặc cluster cho sự khác biệt

- Biểu đồ Outlier

- Heatmap tương quan

- Mô hình dự đoán chỉ tiêu hóa lý

- Giải thích thuật toán bằng ngôn ngữ của kỹ sư (không cần công thức toán học phức tạp)

C. Kết luận & đề xuất

- Điểm mạnh/yếu của từng Location

- Khuyến nghị thu mua / kiểm tra

- Gợi ý giám sát bằng NIR (online hoặc offline)